Dossier De Fabrication (DDF)

du projet

Kart à Hélice

Responsabilité documentaire

| Action | NOM Prénom | Fonction | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rédigé par | BINNER Antoine PERON Nathan LAPLACE Mat-Théo LE MEUR Malo LAGOUARDE Dylan TEMPLIER–BOURDA Tancrède | Technicien | 20/03/2024 | AB PN LM-T LM LD T-BT |
| Approuvé par | F. AUGEREAU (IUT GEII Bdx) | Chef de projet | 20/03/2024 |  |
| Approuvé par | S. AVOL (Toy Corporation) | Client | 20/03/2024 |  |

Suivi des révisions documentaires

| Indice | Date | Nature de la révision |
| --- | --- | --- |
| 1 | 04/01/2016 | Publication préliminaire du DDF, document à compléter par le Technicien. |
| 2 | 20/03/2024 | Première publication |

Documents de références

| Sigle | Référence | Titre | Rév. | Origine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [CDC] | KAH_CDC | Cahier des charges | 1 | Toy Corporation |
| [DDC] | KAH_DDC_EQ11 | Dossier de conception | 2 | IUT GEII Bdx |

Table des matières

1. Nature du document	3

2. Documents de fabrication du produit	3

2.1. Schéma électrique	3

2.2. Nomenclature	4

2.3. Typons	6

2.4. Plan de perçage	7

2.5. Schéma d'implantation	8

3. Processus de fabrication du produit	10

4. Matrice de conformité du produit	11

# Nature du document

Ce document est un dossier de fabrication. Il fournit les documents de fabrication du produit développé. Il regroupe le schéma électrique, la nomenclature, les typons, le plan de perçage et le schéma d'implantation du produit. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

L'ensemble des documents de ce dossier permet également au client de produire en série le produit développé.

# Documents de fabrication du produit

Nous avons pris soin d'archiver les fichiers de conception associés au projet. Les documents de fabrication du produit peuvent donc être exploités ou consultés en cas de besoin pendant ou après le développement du produit. L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier : schéma EMT - Google Drive

## Schéma électrique

Référence du paragraphe : FAB_SCHEMA

Rédacteur : Dylan Lagouarde, Nathan Peron

Relecteur : LE MEUR Malo, LAPLACE Mat-Théo, BINNER Antoine, TEMPLIER–BOURDA Tancrède

Compétences GEII : C1-35

Exigences client vérifiées : sans objet

Fichier : Schéma Emetteur ISIS

Figure 1 : schéma électronique de l'émetteur sous le logiciel ISIS

## Nomenclature

Référence du paragraphe : FAB_NOMENCLATURE

Rédacteur : Dylan Lagouarde, Nathan Peron

Relecteur : LE MEUR Malo, LAPLACE Mat-Théo, BINNER Antoine, TEMPLIER–BOURDA Tancrède

Compétences GEII : C1-34

Exigences client vérifiées : sans objet

Fichier : Sans objet

| Type | Report topologique | Valeur ou Référence | Caractéristiques secondaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistance | R2 | 100 kΩ | THD - E48 +/-10% - 250mW |
| Résistance | R4 | 13 kΩ | THD - E48 +/-10% - 250mW |
| Résistance | R5 | 910 Ω | THD - E48 +/-10% - 250mW |
| Résistance | R6 | 5.6 Ω | THD - E12 +/-5% - 250mW |
| Résistance | R8 | 470 Ω | THD - E48 +/-10% - 250mW |
| Condensateur | C1 | 22 pF | THD - +/-20 % - non polarisé - 16V |
| Condensateur | C2 | 22 pF | THD - +/-20 % - non polarisé - 16V |
| Condensateur | C3 | 10 µF | THD - +/-20 % - polarisé - 16V |
| Condensateur | C4 | 220 µF | THD - +/-20 % - polarisé - 16V |
| Condensateur | C5 | 10 µF | THD - +/-20 % - polarisé - 16V |
| Condensateur | C6 | 220 µF | THD - +/-20 % - polarisé - 16V |
| Condensateur | C7 | 100 nF | THD - +/-20 % - non polarisé - 16V |
| Condensateur | C8 | 100 nF | THD - +/-20 % - non polarisé - 16V |
| Condensateur | C9 | 1 nF | THD - +/-20 % - non polarisé - 16V |
| Condensateur | C10 | 220 µF | THD - +/-20 % - polarisé - 16V |
| Condensateur | C11 | 100 nF | THD - +/-20 % - non polarisé - 16V |
| Connecteur | PILE | CONN-SIL2 | THD Connecteur HE14 2,54mm 2 broches mâles |
| Connecteur | J1 | CONN-SIL4 | THD Connecteur HE14 2,54mm 4 broches mâles |
| LED infrarouge | D1 | TSAL6200 | LED infrarouge 940 nm |
| LED infrarouge | D2 | TSAL6200 | LED infrarouge 940 nm |
| LED verte | D3 | L-9294CGCK | Vert, Traversant, T-1 3/4 (5mm), 20 mA |
| Circuit imprimé double face | CI | CIF AB60 | Plaque présensibilisée Dimensions initiales : 600 * 300 mm A recouper : 100 * 60 mm |
| MCU | U2 | ATMEGA328P | MCU 8 bits, AVR ATmega Family ATmega328 Series Microcontrollers, 20 MHz, 32 KB, 2 KB |
| Interrupteur | SW1 | JS202011 | Utilisation d’une seule entrée et sortie |
| Régulateur linéaire | U1 | LM78L05ACZ | Sortie 5V +/-2% |
| Accumulateur |  | LIPO 2S | Tension nominale : 7,4V; 350 mAh |
| Potentiomètre rotatif | RV2 | RK09K11310KB | Potentiomètre rotatif, 10 kohm,50 mW, ± 20%, RK09K Series |
| Potentiomètre linéaire | RV1 | PTA4543-2015DP-B103 | 10 kohm, ± 20%, 250 mW, Linéaire, Traversant |
| Timer | X1 | AS-16.000-18 | 16 MHz, Traversant, 10.3mm x 5mm, 50 ppm, 18 pF |
| Bouton poussoir | K1 | MCDTS6-3K | Série MCDTS6, A déclencheur supérieur, Traversant |
| Transistor | Q1 | BC337 | NPN, 45 V, 800 mA, 625 mW, TO-92, Traversant |

## Typons

Référence du paragraphe : FAB_TYPONS

Rédacteur : Dylan Lagouarde, Nathan Peron

Relecteur : LE MEUR Malo, LAPLACE Mat-Théo, BINNER Antoine, TEMPLIER–BOURDA Tancrède

Compétences GEII : C1-35

Exigences client vérifiées : sans objet

Fichier : schéma EMT - Google Drive

Figure 2 : Typon du dessus

Figure 3 : Typon du dessous

Commentaires sur le document : Les typons sont représentés à l'échelle 1 afin de pouvoir être utilisés comme masque de gravure pour la réalisation du circuit imprimé.

## Plan de perçage

Référence du paragraphe : FAB_PERCAGE

Rédacteur : Dylan Lagouarde, Nathan Peron

Relecteur : LE MEUR Malo, LAPLACE Mat-Théo, BINNER Antoine, TEMPLIER–BOURDA Tancrède

Exigences client vérifiées : sans objet

Compétences GEII : C1-35

Fichier : schéma EMT - Google Drive

Figure 4 : plan de perçage de la carte pour l'émetteur

Commentaires sur le document :

30 th ≈ 0,8 mm ; 40 th ≈ 1mm ; 50 th ≈ 1,2 mm ; 60 th ≈ 1,5 mm.

## Schéma d'implantation

Référence du paragraphe : FAB_IMPLANTATION

Rédacteur : Dylan Lagouarde, Nathan Peron

Relecteur : LE MEUR Malo, LAPLACE Mat-Théo, BINNER Antoine, TEMPLIER–BOURDA Tancrède

Exigences client vérifiées : sans objet

Compétences GEII : C1-35

Fichier : schéma EMT - Google Drive

Figure 5 : schéma d’implantation de la carte électronique pour l’émetteur

# Processus de fabrication du produit

Rédacteur : PERON Nathan, LAGOUARDE Dylan

Relecteur : BINNER Antoine, Malo LE MEUR et Mat-Théo LAPLACE,TEMPLIER–BOURDA Tancrède

Exigences client vérifiées : sans objet

Compétences GEII : C1-36

L’ensemble des tâches à effectuer afin de fabriquer entièrement le produit et de s’assurer du niveau de qualité attendue est décrit dans la vidéo suivante : https://eqrcode.co/a/ZPtBe1 => BUT 1ère Année/Semestre 1/Ressource n°4 - Comment fabriquer une carte électronique (composants THD) ?

Nous rappelons ici les étapes de la fabrication de la carte :

- Placer les typons sur la carte

- Mettre la carte dans l’insoleuse

- Rincer la carte dans le révélateur

- Graver la carte dans la salle de gravure

- Mettre la carte dans l’insoleuse sans les typons

- Rincer la carte dans le révélateur

- Découper et percer la carte

- Vérifier les micro-contacts/coupures entre les pistes de la carte avec le multimètre

- Souder les composant THD

- Vérifier les soudures à la binoculaire

- Vérifier les micro-contacts/coupures entre les pistes et les composants de la carte avec le multimètre

Nous téléversons ensuite le code dans le MCU à l’aide du Pin associé.

# Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

| Exigence | Méthodes de développement | Paragraphes en lien avec l'exigence | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
| sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
| sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
| sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
| sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |